Le Basi della Comunicazione in Rete

Segnali analogici

Un segnale analogico è caratterizzato dalla capacità di assumere un numero infinito di valori all'interno di un intervallo continuo, variando in modo fluido nel tempo senza salti bruschi. Questo tipo di segnale è tipico di molti fenomeni naturali come la voce umana, la luce e le onde sonore.​

Per descrivere un'onda sinusoidale periodica, che rappresenta la forma d'onda più elementare e fondamentale, si utilizzano tre parametri caratteristici:

Ampiezza (A): rappresenta la distanza tra il valore medio del segnale e il suo valore massimo. Indica l'intensità o la "forza" del segnale; per esempio, in un segnale audio, l'ampiezza corrisponde al volume.​

Frequenza (f): esprime il numero di cicli completi che il segnale compie in un secondo e si misura in hertz (Hz). Una frequenza più alta significa oscillazioni più rapide. Ad esempio, un segnale a 50 Hz completa 50 cicli al secondo.​

Fase (φ): indica l'intervallo di tempo, espresso in gradi (da 0° a 360°), tra l'inizio di un ciclo del segnale e un tempo di riferimento prefissato. Lo sfasamento tra due segnali sinusoidali della stessa frequenza misura il loro ritardo relativo e può causare interferenze costruttive o distruttive.​

Le sinusoidi sono fondamentali perché, secondo il teorema di Fourier, qualsiasi segnale periodico complesso può essere scomposto e rappresentato come somma di sinusoidi elementari di frequenze diverse. Questo permette di analizzare i segnali nel dominio della frequenza, progettare filtri efficaci e comprendere come i segnali si comportano attraverso i canali di comunicazione.​

Segnali digitali

Un segnale digitale differisce profondamente dall'analogico perché assume un numero finito e discreto di livelli nel tempo. Nel sistema binario, il più diffuso, i livelli sono due: il livello alto rappresenta l'1 logico e il livello basso rappresenta lo 0 logico. Le transizioni tra questi livelli sono quasi istantanee, generando un'onda di forma rettangolare anziché continua.​

I vantaggi del digitale rispetto all'analogico sono numerosi e determinanti per le moderne telecomunicazioni:

Robustezza al rumore: poiché il ricevitore deve solo distinguere tra pochi livelli discreti (alto/basso), è molto più resistente al rumore e alle interferenze rispetto ai segnali analogici, che richiedono la ricostruzione fedele di valori continui.​

Integrazione dei sistemi: tutti i tipi di informazione (voce, video, dati, testo) possono essere convertiti in flussi di bit con opportuni header, permettendo di trattare uniformemente segnali diversi all'interno della stessa infrastruttura di rete.​

Memorizzazione ed esecuzione nativa: i processori e i sistemi digitali elaborano direttamente bit, rendendo immediata la memorizzazione, l'elaborazione e la trasmissione senza conversioni complesse.​

Funzionalità avanzate: i segnali digitali consentono di applicare tecniche sofisticate come crittografia (per la sicurezza), incapsulamento (per organizzare i dati in pacchetti), privacy (proteggendo le comunicazioni) e compressione (riducendo la quantità di dati da trasmettere senza perdita significativa di qualità).​

Modulazioni digitali

Le modulazioni digitali servono a trasportare informazioni binarie su canali passa-banda, variando uno o più parametri di una portante sinusoidale (ampiezza, frequenza o fase) in funzione dei bit da trasmettere. La scelta della modulazione influisce su robustezza, efficienza spettrale e complessità del sistema.​

ASK (Amplitude Shift Keying)

Nella modulazione ASK, l'informazione è codificata variando l'ampiezza della portante: tipicamente l'1 logico attiva una portante di ampiezza A, mentre lo 0 logico riduce o annulla l'ampiezza. Il caso particolare OOK (On-Off Keying) spegne completamente la portante per lo 0.​

Vantaggi: realizzazione molto semplice sia in trasmissione che in ricezione, con circuiti economici.​

Svantaggi: estrema sensibilità al rumore di ampiezza e alle attenuazioni selettive del canale; oggi è poco usata nei collegamenti dati a lunga distanza e resta confinata a applicazioni semplici, economiche o a corto raggio (es. radiocomandi, sensori).​

FSK (Frequency Shift Keying)

Nella modulazione FSK, l'informazione è codificata usando due frequenze diverse della portante: una frequenza per rappresentare lo 0 e un'altra per l'1, mantenendo costante l'ampiezza.​

Vantaggi: maggiore robustezza rispetto ad ASK contro il rumore di ampiezza, perché il ricevitore deve solo discriminare tra frequenze e non livelli di ampiezza; storicamente molto usata nei primi modem analogici e nei sistemi radio come il GSM.​

Svantaggi: tende a occupare più banda rispetto alla PSK a parità di prestazioni; la demodulazione richiede circuiti leggermente più complessi rispetto all'ASK ma meno sofisticati della PSK coerente.​

PSK (Phase Shift Keying)

Nella modulazione PSK, l'informazione è codificata variando la fase della portante. Nella BPSK (Binary PSK), la forma più semplice, si usano due fasi opposte: 0° per rappresentare l'1 e 180° per lo 0 (o viceversa).​

Vantaggi: buona efficienza energetica, ottima robustezza al rumore e buona efficienza spettrale; costituisce la base per modulazioni più dense.​

Svantaggi: richiede una sincronizzazione di fase accurata tra trasmettitore e ricevitore (demodulazione coerente), aumentando la complessità del sistema.​

Estensioni della PSK:

- QPSK (Quadrature PSK): usa quattro fasi equispaziate (0°, 90°, 180°, 270°) per trasmettere 2 bit per simbolo, raddoppiando l'efficienza rispetto alla BPSK a parità di symbol rate. È molto diffusa in satellitare, LTE e sistemi wireless moderni.​

- M-PSK (es. 8PSK, 16PSK): aumenta il numero di fasi per portare più bit per simbolo, migliorando l'efficienza spettrale ma richiedendo SNR (Signal-to-Noise Ratio) più elevato perché i punti della costellazione si avvicinano e diventano più difficili da distinguere.​

- QAM (Quadrature Amplitude Modulation): combina variazioni di ampiezza e fase, permettendo di trasmettere ancora più bit per simbolo (es. 16QAM, 64QAM, 256QAM). È la modulazione preferita nelle reti cablate moderne (ADSL, fibra) e nel Wi-Fi, dove l'SNR è generalmente elevato.​

Scelte pratiche nella modulazione: se il canale è molto rumoroso o presenta variazioni di ampiezza significative, FSK o schemi PSK a bassa densità sono preferibili per robustezza; se la banda è limitata e l'SNR è buono, si adottano QPSK, M-PSK o QAM per massimizzare l'efficienza spettrale e la capacità di trasmissione. ASK/OOK resta riservata a soluzioni molto semplici e a basso costo.​

Multiplexing

Il multiplexing è la tecnica che consente a più trasmissioni di condividere simultaneamente lo stesso mezzo fisico, creando canali logici distinti. I canali possono essere logici (più percorsi sullo stesso mezzo) o fisici (mezzi separati).​

TDM (Time Division Multiplexing)

Il TDM divide il tempo in slot (intervalli temporali) all'interno di frame periodici; ogni slot è assegnato a un dispositivo di input. Il multiplexer (MUX) bufferizza i dati provenienti da ciascuna sorgente e riempie gli slot corrispondenti; se una sorgente non ha dati, il MUX inserisce padding (bit di riempimento) per mantenere la struttura del frame. Il demultiplexer (DEMUX) in ricezione smista ogni slot al destinatario appropriato.​

Applicazioni: comune in collegamenti su rame, reti telefoniche tradizionali (T1, E1) e in sistemi dove le risorse vengono condivise a turno (time-sharing).​

FDM (Frequency Division Multiplexing)

Il FDM suddivide la banda di frequenza disponibile in sottocanali distinti, ciascuno a una frequenza diversa, permettendo a più trasmissioni di viaggiare in parallelo senza interferire reciprocamente. Ogni canale logico occupa una porzione separata dello spettro.​

Applicazioni: diffuso in sistemi radio, broadcasting (radio FM, TV), DSL tradizionale e telefonia analogica su cavo.​

WDM (Wavelength Division Multiplexing)

Il WDM è specifico delle fibre ottiche e utilizza diverse lunghezze d'onda della luce come canali separati. Nella versione densa, DWDM (Dense WDM), i canali adiacenti sono separati da meno di 1 nanometro, consentendo di trasmettere decine o addirittura centinaia di canali distinti su una singola fibra ottica.​

Applicazioni: standard nelle dorsali in fibra ottica per capacità multi-Tbps, permettendo di espandere enormemente la capacità senza posare nuovi cavi.​

Sintesi: TDM sfrutta il tempo, FDM la frequenza, WDM la lunghezza d'onda; tutte massimizzano l'utilizzo del mezzo fisico disponibile.​

Codifica di linea

La codifica di linea trasforma la sequenza di bit in un segnale elettrico od ottico adatto al mezzo fisico e facilita il recupero del clock (sincronismo) tra trasmettitore e ricevitore. Una buona codifica di linea deve garantire transizioni sufficienti per mantenere il sincronismo e minimizzare la componente continua (DC).​

NRZ (Non-Return-to-Zero)

Nel codice NRZ, il livello alto rappresenta l'1 e il livello basso rappresenta lo 0; il segnale rimane costante per tutta la durata del bit senza ritornare a zero.​

Vantaggi: massima efficienza in banda, semplicità realizzativa.​

Svantaggi: sequenze lunghe di bit uguali (es. molti 0 o molti 1 consecutivi) non producono transizioni, rendendo difficile il clock recovery e aumentando il rischio di errori di conteggio dei bit.​

RZ (Return-to-Zero)

Nel codice RZ, il segnale riporta il livello a zero a metà del periodo di bit, indipendentemente dal valore trasmesso.​

Vantaggi: migliora il sincronismo rispetto a NRZ nelle sequenze di 1, garantendo transizioni.​

Svantaggi: non risolve il problema delle lunghe sequenze di 0; richiede una banda maggiore rispetto a NRZ.​

Manchester

La codifica Manchester combina dati e clock imponendo almeno una transizione per ogni bit: in una convenzione (IEEE 802.3), la transizione da alto a basso rappresenta l'1, da basso ad alto lo 0; nell'altra (G.E. Thomas) il mapping è opposto.​

Vantaggi: garantisce sempre transizioni, facilitando moltissimo il clock recovery; non presenta componente DC; robusta e affidabile.​

Svantaggi: richiede circa il doppio della banda rispetto a NRZ perché introduce una transizione per bit.​

La codifica Manchester può sfruttare "violazioni" controllate (es. sequenza 1100 senza transizioni) per segnalare eventi speciali come la fine di un messaggio, offrendo funzionalità aggiuntive a livello di protocollo.​

Trade-off: quando serve massima efficienza spettrale, si preferisce NRZ o codifiche simili insieme a tecniche di recupero di clock più sofisticate; quando semplicità e robustezza del sincronismo sono priorità, Manchester è un'ottima scelta (usata storicamente in Ethernet 10BASE-T).​

Direzioni e topologie di trasmissione

Le modalità di trasmissione si classificano in base alla direzione e al numero di destinatari coinvolti.​

Direzioni:

- Simplex: comunicazione in una sola direzione, dal trasmettitore al ricevitore senza possibilità di inversione (es. megafono, broadcasting radio).​

- Half-duplex: comunicazione bidirezionale ma non simultanea; i due dispositivi possono trasmettere e ricevere, ma solo uno alla volta (es. walkie-talkie, ricetrasmittenti).​

- Full-duplex: comunicazione bidirezionale simultanea; entrambi i dispositivi possono trasmettere e ricevere contemporaneamente (es. chiamata telefonica, collegamento Ethernet moderno).​

Topologie:

- Point-to-point: collegamento tra un mittente e un destinatario (unicast); tipico di connessioni dedicate.​

- Point-to-multipoint: un mittente invia a molti ricevitori.

  - Broadcast: trasmissione verso molti destinatari non specificati o indifferenziati (es. TV, radio).​

  - Multicast: trasmissione verso un gruppo definito di destinatari autorizzati (es. streaming video per abbonati, videoconferenze).​

Throughput e bandwidth

Bandwidth (banda): è la capacità massima teorica di un canale di trasmissione, espressa in bit al secondo (bit/s). Rappresenta il limite fisico o logico imposto dal mezzo e dalle tecniche di modulazione/codifica adottate. L'analogia dell'autostrada è utile: la bandwidth è il numero di corsie disponibili, che determina il traffico teorico massimo.​

Throughput: è la quantità reale di dati trasferita per unità di tempo in bit/s, misurata in pratica. Il throughput è sempre minore o uguale alla bandwidth perché viene influenzato da overhead di protocollo, errori di trasmissione, ritrasmissioni, congestione e latenza.​

Unità comuni:

- Kbps = 103103 bps (kilobit al secondo)

- Mbps = 106106 bps (megabit al secondo)

- Gbps = 109109 bps (gigabit al secondo)

- Tbps = 10121012 bps (terabit al secondo)​

Controllo e correzione degli errori

Durante la trasmissione, i bit possono essere alterati a causa di rumore, interferenze o attenuazioni. Per rilevare e/o correggere gli errori, si aggiungono bit di ridondanza ai dati originali.​

Partendo da mm bit informativi, si aggiungono rr bit di ridondanza per formare codeword di lunghezza n=m+rn=m+r. L'insieme delle codeword valide è un sottoinsieme delle 2n2n configurazioni possibili, e proprio questa riduzione permette di identificare gli errori.​

Distanza di Hamming:

la distanza di Hamming tra due codeword è il numero di bit in cui differiscono. La distanza minima dd del codice determina le sue capacità:

- Per rilevare kk errori serve d≥k+1d≥k+1.

- Per correggere kk errori serve d≥2k+1d≥2k+1.​

Aumentare dd migliora l'affidabilità ma richiede più bit di ridondanza, riducendo l'efficienza complessiva.​

Bit di parità

Il bit di parità aggiunge un singolo bit di ridondanza per rendere il numero totale di 1 nella codeword pari (parità pari) o dispari (parità dispari). Ha distanza d=2d=2, quindi rileva un errore singolo (o, in generale, un numero dispari di errori) ma non può correggerlo perché non localizza la posizione dell'errore.​

Limiti: se si verificano due errori, la parità può non rilevarli; utile per rilevazioni semplici e veloci ma non per correzioni.​

CRC (Cyclic Redundancy Check)

Il CRC è una tecnica molto efficace per rilevare errori, particolarmente burst errors (errori concentrati). Usa un polinomio generatore G(x)G(x) condiviso tra trasmettitore e ricevitore.​

Schema operativo:

- Il trasmettitore aggiunge rr zeri ai dati (dove rr è il grado di G(x)G(x)).

- Divide D(x)D(x) (i dati con zeri) per G(x)G(x) usando aritmetica modulo 2 (XOR).

- Calcola il resto R(x)R(x) e lo sostituisce agli rr zeri aggiunti, formando la codeword da trasmettere.

- Il ricevitore divide l'intera codeword ricevuta per G(x)G(x) e accetta solo se il resto è zero.​

Vantaggi: rileva efficacemente errori singoli, doppi, burst di lunghezza fino a rr e molti altri tipi; ampiamente usato nei protocolli di rete (Ethernet, TCP/IP, USB).​

Limiti: rileva ma non corregge; se servono correzioni, si usano codici più sofisticati come Hamming, Reed-Solomon o LDPC.​

Collegamenti tra i temi e considerazioni finali

Codifica di linea e modulazione: operano a livelli diversi. La codifica di linea definisce il formato del segnale in banda base direttamente sul mezzo fisico (es. cavo Ethernet), mentre la modulazione mappa i bit su parametri di una portante passa-banda per canali a frequenza limitata (radio, satellite). Nei sistemi reali entrambe sono presenti per adattarsi ai canali diversi.​

Multiplexing e modulazione: si combinano per ottimizzare l'uso dei mezzi. Ad esempio, FDM divide lo spettro in sottocanali e ciascuno può usare una modulazione PSK/QAM; TDM assegna slot temporali e ciascun slot può contenere simboli modulati. Nelle fibre, WDM/DWDM moltiplica la capacità usando lunghezze d'onda diverse.​

Prestazioni reali: non confondere bandwidth e throughput; la capacità teorica è ridotta da overhead di protocollo, ritrasmissioni per errori (quando si usano solo codici rivelatori), latenza e congestione. Progettare un sistema efficiente significa bilanciare modulazione, codifica, controllo errori e strategie di multiplexing.​

Affidabilità: se il canale è affetto da errori frequenti e la ritrasmissione è costosa o impossibile (es. trasmissioni spaziali, streaming real-time), servono codici correttori (Hamming, Reed-Solomon, Turbo, LDPC) con distanza adeguata allo scenario; se la ritrasmissione è economica, codici rivelatori come CRC bastano insieme a protocolli ARQ (Automatic Repeat reQuest).