Risposte Libro

Descrivi le differenze tra segnale analogico e segnale digitale (massimo 5 righe)​
Un segnale analogico varia in modo continuo e può assumere infiniti valori, mentre un segnale digitale assume solo valori discreti con transizioni quasi istantanee tra livelli definiti. I segnali digitali binari sono più robusti al rumore grazie alla soglia di decisione e possono autorigenerarsi quando le perturbazioni restano sotto soglia, rendendo i bit ancora riconoscibili. Inoltre, i segnali digitali facilitano memorizzazione, elaborazione, integrazione di sistemi e tecniche come crittografia ed error correction, uniformando tutto in flussi di bit.​

Quali sono i tre parametri che descrivono un segnale analogico sinusoidale?​
Ampiezza (distanza tra valore medio e massimo), frequenza (ripetizioni al secondo, in hertz) e fase (spostamento temporale espresso in gradi rispetto a un riferimento).​

Che cosa si intende per sfasamento tra due segnali analogici?​
È la differenza di fase, in gradi, tra due sinusoidi della stessa frequenza ed è calcolabile come ϕ=360∘⋅I/Tϕ=360∘⋅I/T, con II intervallo misurato e TT il periodo.​

Quali valori assume un segnale digitale binario?​
Due livelli discreti: livello alto (high) per il bit 1 e livello basso (low) per il bit 0, tipicamente rappresentati come onda rettangolare.​

Che cosa si intende con autorigenerazione di un segnale digitale?​
È la proprietà per cui, se il rumore non supera la soglia di decisione, il ricevitore “riporta” i campioni al livello valido più vicino (0 o 1), annullando piccole distorsioni e preservando l’informazione.​

Che cosa si intende con modulazione di un segnale?​
È la combinazione di un segnale modulante con una portante sinusoidale modificandone un parametro (ampiezza, frequenza o fase) per trasportare informazione, seguita dalla demodulazione in ricezione per recuperare i dati originali.​

Descrivi, anche aiutandoti con un grafico, come funziona la FSK (Frequency Shift Keying)​
Ogni bit seleziona una tra due portanti a frequenze diverse: si associa una frequenza all’1 e un’altra allo 0, così il segnale modulato alterna tratti a frequenza “bassa” e “alta” in base alla sequenza di bit (esempio didattico: 1 Hz per 1 e 2 Hz per 0).​

Descrivi, anche aiutandoti con un grafico, come funziona la DPSK (Differential Phase Shift Keying)​
Non usa fasi assolute fisse per 0/1, ma la variazione rispetto al bit precedente: 0 mantiene la fase, 1 inverte la fase di 180°, con un simbolo di riferimento iniziale concordato tra mittente e destinatario.​

Che differenza c'è tra bit rate e baud rate?​
Il bit rate è il numero di bit al secondo, mentre il baud rate è il numero di unità di segnale (simboli) al secondo; se ogni simbolo porta kk bit, allora bit rate=baud rate×kbit rate=baud rate×k e quindi il baud rate è ≤ del bit rate.​

Che cosa si intende per multiplexing del canale?​
È la tecnica che suddivide un mezzo fisico in più canali logici per far viaggiare simultaneamente più segnali sullo stesso supporto, realizzata con schemi come TDM, FDM e WDM e con MUX/DEMUX alle estremità.​

Come funziona la tecnica FDM (Frequency Division Multiplexing)?​
La banda del canale è ripartita in sottocanali a frequenze distinte, uno per ciascun mittente, prevenendo interferenze tramite separazione in frequenza e demultiplexing in ricezione.​

Che differenza c'è tra le codifiche Manchester e Differential Manchester?​
Manchester unisce dati e clock imponendo una transizione a metà bit che rappresenta 0/1 (convenzioni opposte: IEEE 802.3 vs G.E. Thomas), garantendo sincronismo ma consumando più banda. Differential Manchester mantiene sempre la transizione a metà bit per il clock e codifica il dato con la presenza/assenza di una transizione all’inizio del periodo, richiedendo un riferimento iniziale.​

Spiega la caratteristica duplex della trasmissione dati (massimo 5 righe)​
Simplex: flusso in una sola direzione; half-duplex: entrambe le direzioni ma non simultanee; full-duplex: entrambe le direzioni contemporaneamente, tipico delle reti dati, spesso ottenuto con canali separati TX/RX.​

Spiega la caratteristica point-to-point e point-to-multipoint della trasmissione dati (massimo 5 righe)​
Point-to-point collega un mittente e un ricevente (unicast), mentre point-to-multipoint collega un mittente a molti ricevitori in modalità broadcast (destinatari non specificati) o multicast (insieme definito).​

Che differenza c'è tra bandwidth e throughput?​
La bandwidth è la capacità massima teorica del canale in bit/s, mentre il throughput è la velocità effettiva misurata, sempre inferiore per overhead, contesa, protocolli e rumore.​

Quali sono i problemi che si intende risolvere con il controllo di flusso?​
Evitare che il mittente invii dati più velocemente di quanto il ricevitore possa bufferizzare/elaborare, prevenendo perdite, congestione locale e uso inefficiente della banda.​

Che cos'è un ACK?​
È un messaggio di riscontro che conferma la corretta ricezione di un’unità di dati; la sua assenza entro il timeout induce la ritrasmissione secondo il protocollo adottato.​

Spiega il meccanismo Stop and Wait​
Il mittente invia una PDU e si ferma finché non riceve l’ACK entro un timeout, ritrasmettendo in caso di perdita o errore e usando numeri di sequenza minimi per distinguere duplicati.​

Spiega la tecnica a finestra e le varianti Go-Back-N e Selective repeat​
Con la finestra scorrevole il mittente può trasmettere più PDU senza attendere ogni ACK, fino alla dimensione massima della finestra; Go-Back-N accetta solo in ordine e in caso d’errore ritrasmette dal primo frame non confermato, mentre Selective Repeat ritrasmette solo le PDU errate/perse con bufferizzazione out-of-order in ricezione.​

Spiega il meccanismo sliding window​
La finestra di invio avanza al ricevimento degli ACK e si restringe quando si riempie il credito, mentre la finestra di ricezione accetta PDU entro un intervallo e genera ACK che fanno “scorrere” la finestra, consentendo pipeline efficiente del flusso dati.