| I.I.S. “Asproni-Fermi” sede Via Falcone | Laboratorio Corsi □ Elettronica □ Informatica | Anno scolastico 2024/2025 Prova n° 3 del 12/02/2025 |
| --- | --- | --- |
| RELAZIONE TECNICA Oggetto della prova: Analisi sperimentale del comportamento di un filtro passivo RC (Resistenza-Capacità) mediante l'impiego di un oscilloscopio, un generatore di funzioni e componentistica elettronica passiva. |  |  |
| Descrizione e cenno teorico |  |  |
| Un filtro passivo RC è un sistema circuitale che impiega una resistenza (R) e un condensatore (C) connessi in configurazione serie o parallelo, finalizzato alla selezione o attenuazione di specifiche bande di frequenza di un segnale elettrico. Filtro passa-basso: consente la trasmissione di segnali aventi frequenze inferiori a una soglia di taglio predefinita, attenuando progressivamente le componenti di frequenza superiore. ● Schema Circuitale: Una resistenza R è connessa in serie, seguita da un condensatore C disposto in parallelo rispetto al carico (o massa). Filtro passa-alto: permette il transito di segnali con frequenze superiori a una determinata soglia di taglio, attenuando progressivamente quelle inferiori. ● Schema Circuitale: Il condensatore C è connesso in serie, seguito da una resistenza R posta in parallelo al carico (o massa). La frequenza di taglio (fₜ) di un filtro RC è determinata dalla relazione: fₜ = 1 / (2πRC) Dove: R è la resistenza in ohm (Ω) C è la capacità in farad (F) |  |  |

| Data Consegna 19/02/2025 | NOME E COGNOME Matteo Porcu Gruppo: Mirko Meloni & Cerniglia Simone | CLASSE: 3^B. MATERIA □ ELN e ELT □ SISTEMI □TELECOMUNICAZIONI |
| --- | --- | --- |

Schemi di principio e montaggio

Per un filtro passa-basso RC, la struttura circuitale segue questa configurazione: - Il generatore di funzioni fornisce un segnale sinusoidale in ingresso. - Il segnale attraversa la resistenza R. - Successivamente, il segnale è applicato al condensatore C. - La tensione di uscita viene prelevata ai capi del condensatore. Per un filtro passa-alto RC, la struttura è analoga, ma la tensione di uscita è prelevata ai capi della resistenza.

STRUMENTI, APPARECCHI E COMPONENTI USATI PER LA PROVA

- Filtro passa alto RL : breadboard,generatore di funzione, oscilloscopio e sonde,resistenza da 1,2kΩ, condensatore da 27nf. - filtro passa basso RL: breadboard,generatore di funzione oscilloscopio e sonde, resistenza da 3300Ω, condensatore da 10nf.

TABELLA calcoli teorici

- filtro RC passa alto 100 Hz= vout/vin= 1,86mV/5,28V= 0,00033 400Hz= 0,096 700Hz= 0,170 1000Hz=0,236 2000Hz= 0,424 3000Hz= 0,578 4000 Hz= 0,684 4500 Hz=0,733 4700Hz=0,749 4800Hz=0,767 5000 Hz=0,767 5100Hz=0,767 5200Hz=0,767 6000 Hz=0,767 8000Hz=0,861 20000Hz=0,939 50000=0,970 - filtro RC passa basso 100= vin/vout= 5v/5,36mA=1,072 500=1,006 800=0,992 1200=0,99 1600=0,96 1900=0,942 2200=0,896 2500=0,88 2800= 0,864 3300=0,83 3800=0,766 4200=0,781 4300=0,71 4400=0,702 4500=0,696 4600=0,688 4700=0,68 4800=0,67 4900=0,662 5000=0,654 5500=0,632 6000=0,592 6500=0,55 7000=0,528 8000=0,488 9000=0,448 10000=0,406 50000=0,054 100000=0,04 150000=0,027 200000=0,02

TABELLA risultati della prova & Eventuali rappresentazioni grafiche.

Relazione tecnica (esecuzione della prova, dati rilevati, confronto con i dati teorici e considerazioni finali)

Procedura di montaggio: - Collegare il terminale positivo del generatore di segnale a un'estremità della resistenza. - Collegare l'altra estremità della resistenza a un punto libero della breadboard (punto intermedio del circuito). - Collegare il terminale positivo del condensatore a questo punto intermedio. - Collegare l'altro terminale del condensatore a GND (massa). - Collegare il canale Vout dell'oscilloscopio al punto intermedio tra il resistore e il condensatore. - Rilevare i valori di Vout e Vin, quindi calcolare il guadagno tramite la formula G = Vout/Vin. Le principali differenze tra un filtro passa-basso RC e un filtro passa-alto RC risiedono nella risposta in frequenza e nel loro impatto sul segnale in ingresso. Entrambi sfruttano una resistenza (R) e un condensatore (C), ma generano risposte opposte rispetto alla frequenza del segnale. Conclusioni: - Filtro Passa-Alto: - Alle basse frequenze, il guadagno è estremamente ridotto, indicando un'attenuazione significativa. - Alle alte frequenze, il guadagno si stabilizza intorno a 0,767. - Questo filtro è concepito per sopprimere le basse frequenze e mantenere le componenti ad alta frequenza. - Filtro Passa-Basso: - Alle basse frequenze, il guadagno si avvicina a 1, permettendo il passaggio quasi totale del segnale. - Alle alte frequenze, il guadagno decresce drasticamente, attenuando le componenti indesiderate. - Questo filtro è progettato per eliminare le alte frequenze e conservare quelle più basse.

Indicatori per la correzione

| 1) Rispetto della consegna | 2) Descrizione delle apparecchiature e degli strumenti | 3)Schemi circuitali e di misura | 4) Linguaggio utilizzato | 5) Linguaggio tecnico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6) Immagini grafici e tabelle | 7) Informazione fornita | 8) Presentazione dei risultati | 9) Considerazioni personali | 10) Originalità elaborato |

| Insegnante teorico |  | ITP |
| --- | --- | --- |
|  | Data e Voto finale |  |